TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CFI-1638, 1637, 1612, 1611
Zweiteilig.
CFI-1638, CFI-1612 mit Gesichtsöffnung und -verschluss.
CFI-1637, CFI-1611 ohne Gesichtsöffnung.
Rückenlehne verstellbar bis +45° durch Stange.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Edelstahlrohr.
Papierrollenhalter.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 1850 mm, Breite 600 mm.
CFI-1638, CFI-1637 feste Höhe, 750 mm.
CFI-1612, CFI-1611 feste Höhe, 600 mm.
Maximal tragbares Gewicht: 130 kg.
Gewicht der Liege: 24 kg.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre.