CARACTERISTICAS TÉCNICAS CEL-1682.2, CEL-1683.2 Y CHI-1684.2, CHI-1686.2
Camilla de 2 cuerpos.
CEL-1682.2 y CHI-1684.2 con orificio y tapón facial.
CEL-1683.2 y CHI-1686.2 sin orificio facial.
Respaldo regulable a +70º mediante resorte de gas.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 50 mm, densidad 30 kg, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
Base con 4 ruedas retráctiles de 75 mm de diámetro, con sistema de bloqueo y 1 pata niveladora. (NO aptas para el traslado de personas).
Portarrollos.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 2200 mm, ancho 705 mm.
REGULACIÓN EN ALTURA:
CEL-1682.2 Y CEL-1683.2 (600 a 860 mm) mediante motor eléctrico con mando de pie.
CHI-1684.2 Y CHI-1686.2 (605 a 865 mm) mediante bomba hidráulica.
Peso máximo soportado aconsejable: 170 kg.
Peso de la camilla: 64 kg.
Garantía estructura 5 años, motor y bomba hidráulica 2 años.