CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CEL-1676
Table d'examen à 3 sections.
2 dossiers réglables à +75°, zone des jambes à +25° par système de leviers.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, revêtu de similicuir ignifuge, antibactérien.
STRUCTURE: tube en acier avec finition époxy.
Base avec 4 roues rétractables de 75 mm de diamètre, avec système de blocage et 1 pied niveleur. (NON adapté au transport de personnes).
Jambes articulées, pivotantes et réglables en hauteur.
Porte-rouleaux.
Tiroir en acier inoxydable pour les déchets.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Longueur 1966 mm, largeur 651 mm, largeur avec jambes 1070 mm.
Hauteur réglable (480 à 1050 mm) par moteur électrique avec commande au pied.
Poids maximal recommandé: 170 kg.
Poids de la table: 61 kg.
Garantie structure 5 ans, moteur 2 ans.