CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CEL-1681.1 ET CEL-1681.4 ÉLECTRIQUES
Deux sections.
CEL-1681.1 avec ouverture faciale et bouchon.
CEL-1681.4 sans ouverture faciale.
Dossier réglable à +65° manuellement par articulation mécanique.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, revêtu de similicuir ignifuge, antibactérien.
STRUCTURE: tube en acier avec finition époxy.
Base avec 4 roues rétractables de 75 mm de diamètre, avec système de blocage et 1 pied niveleur. (NON adapté au transport de personnes).
Porte-rouleaux.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Longueur 1930 mm, largeur 680 mm.
Hauteur réglable (535 à 970 mm) montée droite, sans déplacement latéral.
Poids maximal recommandé: 170 kg.
Poids de la table: 71 kg.
RÉGLAGE EN HAUTEUR: par moteur électrique avec commande au pied.
Garantie structure 5 ans, moteur 2 ans.