TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CEL-1385, CEL-1386 ELEKTRISCH
3-teilige Liege.

CEL-1385 ohne Trendelenburg.
CEL-1386 mit Trendelenburg durch Gasfeder und Rückenlehne bis -30°.
Rückenlehne verstellbar bis +75° durch 2 Gasfedern, Beinbereich bis -90° durch mechanisches Stangensystem.
POLSTERUNG: Holzfaserplatte mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, bezogen mit flammhemmendem, antibakteriellem Kunstleder.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
Basis mit 4 Nivellierfüßen.
Papierrollenhalter.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Länge 1850, Breite 600, Breite mit Armlehnen 854 mm.
Höhenverstellbar (540 bis 850 mm).
Empfohlenes maximales Gewicht: 170 kg.
Gewicht der Liege: 57 kg.
HÖHENVERSTELLUNG: durch Elektromotor mit Fußschalter.
Garantie auf die Struktur 5 Jahre, Motor 2 Jahre.