CARACTERISTICAS TÉCNICAS SIL-1362 1362.A 1362.1 1362.1.A
Sillón de tres cuerpos.
Regulación del respaldo de +90 a 0º (acostado), zona piernas a -90º, mediante resortes de gas con empuñadura a ambos lados.
Asa en el respaldo para empujar el sillón.
Reposapiés de MDF con malla negra antideslizante de medidas 320x310 mm.
SIL-1362 apoyabrazos tapizados, cromados regulables en altura.
SIL-1362.A apoyabrazos en madera, cromados regulables en altura.
TAPIZADO: tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 70 mm, 30 kg de densidad + 20 mm de viscoelástico, revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana.
Accesorio opcional: Varilla de suero de altura regulable de 750 a 1270 mm.
ESTRUCTURA: tubo de acero acabado epoxi.
SIL-1362 y SIL-1362.A con base sobre 4 ruedas de plástico de 125 mm. Las 2 ruedas traseras se accionan mediante un freno centralizado accionado por pedales dobles a ambos lados del sillón. Dispone de una rueda direccional.
SIL-1362.1 y SIL-1362.1.A con base apoyada sobre 4 ruedas de 100 mm, las 2 traseras cada una con freno individual.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo 867 mm, ancho 500 mm, ancho con brazos 718 mm.
Altura asiento 518 mm.
Altura sillón 1300 mm.
Peso máximo soportado aconsejable: 150 kg.
Peso del sillón: 46 kg.
Garantía estructura 5 años.