CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CEL-1674 ET CHI-1673
Table d'examen à 3 sections.
Dossier réglable à +75°, zone des jambes à -90° par vérins à gaz.
REVÊTEMENT: panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm, densité 30 kg, revêtu de similicuir ignifuge, antibactérien.
STRUCTURE: tube en acier avec finition époxy.
Porte-rouleaux.
Accoudoirs pivotants et réglables en hauteur.
Jambes pivotantes et réglables en hauteur.
Tiroir en acier inoxydable pour les déchets.
Base avec 4 patins niveleurs.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES:
Longueur 1850 mm, largeur 600 mm, largeur avec jambes 1025 mm.
CEL-1674 hauteur réglable (540 à 855 mm) par moteur électrique avec commande au pied.
CHI-1673 hauteur réglable (640 à 945 mm) par pompe hydraulique.
Poids maximal recommandé: 170 kg.
Poids de la table: 61 kg.