TECHNISCHE MERKMALE CAM-6069.S
4 Abschnitte, unterteilt in 3 Teile, gesteuert durch einen Motor mit Handbedienung.
Liegefläche aus Buchenlatten.
STRUKTUR: Epoxidbeschichtetes Stahlrohr.
Basis mit 4 Rädern von 100 mm Durchmesser, zwei davon mit Bremse.
GESCHÄTZTE ABMESSUNGEN: Länge 1900, Breite 900 mm.
Rückenlehne 595 x 790 mm.
Fester Abschnitt 400 x 790 mm.
Beinabschnitt 390 x 790 mm.
Fußabschnitt 415 x 790 mm.
Rückenlehne verstellbar von 0º bis 70º, Beinabschnitt von 0º bis 15º.
Höhenverstellbar (410 bis 800 mm) gerader Hub ohne seitliche Bewegung, gesteuert durch einen Elektromotor mit Handbedienung.
Maximal empfohlenes Gewicht: 135 kg.
ELEKTRISCHE PARAMETER:
Versorgungsspannung: 230 V, +/-10 %, 50-60 Hz. / Betriebsspannung: 24 V DC.
Geräuschpegel: < 65 dB. Schutz gegen Wasser und Staub IP66/IP4.
Betriebszeit des Elektromotors: 10 %, max. 2 Minuten / 18 min.
NICHT ENTHALTENE ZUBEHÖRTEILE: Infusionsständer und Haltestange.
Garantie: Struktur 5 Jahre, Motor 2 Jahre.