TECHNISCHE MERKMALE CAM-6099
4 Abschnitte, unterteilt in 3 Teile, gesteuert durch einen Motor mit Handbedienung, der die Funktionen Fowler, Vascular, Trend und Anti-Trendelenburg ermöglicht.
Liegefläche aus Buchenlatten. Seitengitter aus MDF-Buche. Kopf- und Fußteile aus Buchenholz und Melamin.
STRUKTUR: Innenteil der Kopf- und Fußteile sowie der Rahmen aus epoxidbeschichtetem Stahlrohr.
GESCHÄTZTE ABMESSUNGEN:
Außenlänge 2065 x 1040 mm. Innenmaße: 1900 x 900 mm.
Rückenlehne 595 x 790 mm. Fester Abschnitt 395 x 790 mm.
Beinabschnitt 390 x 790 mm. Fußabschnitt 415 x 790 mm.
Rückenlehne verstellbar von 0º bis 70º, Beinabschnitt von 0º bis 30º.
Trendelenburg 11º, Anti-Trendelenburg 11º.
Höhenverstellbar (370 bis 750 mm), durch Elektromotor, versteckt in den Kopf- und Fußteilen.
Maximal empfohlenes Gewicht: 135 kg.
ELEKTRISCHE PARAMETER:
Versorgungsspannung: 240 V, +/-10 %, 50-60 Hz. Betriebsspannung: 29 V DC.
Schutz gegen Wasser und Staub IPX4. Geräuschpegel: < 65 dB.
Betriebszeit des Elektromotors: 15 %, max. 2 Minuten EIN / 12 min AUS.
NICHT ENTHALTENE ZUBEHÖRTEILE: Infusionsständer, Haltestange.
Garantie: Struktur 5 Jahre, Motor 2 Jahre.