TECHNISCHE MERKMALE CAM-6160
4 Abschnitte, unterteilt in 3 Teile, gesteuert durch einen Motor mit Handsteuerung, der die Funktionen Fowler, Vaskular, Trendelenburg und Anti-Trendelenburg ermöglicht.
Liegefläche aus Buchenholzlatten.

STRUKTUR:
Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
Basis mit 4 Rollen: 2 mit einem Durchmesser von 75 mm mit Bremse am Fußende und 2 unidirektionale Rollen von 100 mm am Kopfteil.

GESCHÄTZTE ABMESSUNGEN:
Länge: 1900 mm, Breite: 900 mm.
Rückensegment: 595 x 790 mm.
Feste Sektion: 400 x 790 mm.
Beinsegment: 390 x 790 mm.
Fußsegment: 415 x 790 mm.
Rückenlehne einstellbar: 0º bis 70º.
Beinsegment: 0º bis 15º.
Trendelenburg und Anti-Trendelenburg: 15º.
Höhe einstellbar (230 bis 730 mm) mit geradem Aufstieg ohne seitliche Verschiebung, gesteuert durch einen Elektromotor mit Handbedienung.
Maximale empfohlene Belastung: 135 kg.

ELEKTRISCHE PARAMETER:
Stromversorgung: 230 V, +/-10 %, 50-60 Hz.
Betriebsspannung: 24 V DC.
Schutz vor Wasser und Staub: IP66/IP4.
Geräuschpegel: < 65 dB.
Betriebszeit des Elektromotors: 10 %, max. 2 Minuten EIN / 18 AUS.

NICHT INBEGRIFFENES ZUBEHÖR:
Infusionsständer, Aufhängesäule, Kopf- und Seitenteile.

GARANTIE:
Struktur: 5 Jahre.
Motor: 2 Jahre.