CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAM-6004 Y CAM-6004.A.3054
Cama pediátrica de 4 secciones, 3 de ellas se articulan mediante un motor eléctrico accionado con un mando de mano.
Lecho de malla de acero.
CAM-6004 con función eléctrica de Tren y Anti-trendelenburg, de 0º a 12º.
CAM-6004.A.3054 SIN función eléctrica de Tren y Anti-trendelenburg.
Barandillas regulables en 3 niveles: posición baja, media y alta mediante un botón con resorte.
Altura regulable mediante motor eléctrico con mando de mano.
Cesta para la ropa y efectos personales del paciente.
Base con 4 ruedas de plástico de 100 mm., 2 de ellas con freno.
4 paragolpes de protección en las 4 esquinas de los cabeceros.
Cabeceros extraíbles.
ESTRUCTURA: Tubo de acero acabado epoxi.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Exterior 1750 x 761 mm./ Interior 1600 x 600
Altura regulable (590 a 825 mm.) subida recta, sin desplazamiento lateral.
Peso máximo soportado aconsejable: 100 kg.
Peso de la cama: 90 kg.
Garantía estructura 5 años, motor 2 años.