CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAM-6099
4 planos articulados en 3 partes mediante motor con mando de mano permitiendo las funciones: Fowler, Vascular, Tren y Anti-trendelenburg.
Lecho de lamas de haya. Barandillas de MDF de haya. Cabeceros de madera de haya y melamina.
ESTRUCTURA: Parte interna de los cabeceros y el marco de la cama de tubo de acero acabado epoxi.
MEDIDAS APROXIMADAS:
Exterior Largo 2065 x 1040 mm. Interior: 1900 x 900 mm.
Sección de la espalda 595 x 790 mm. Sección fija 395 x 790 mm.
Sección de las piernas 390 x 790 mm. Sección de los pies 415 x 790 mm.
Respaldo regulable de 0º a 70º, sección piernas de 0º a 30º.
Regulación Tren 11º, Anti-trendelenburg 11º.
Altura regulable (370 a 750 mm.) mediante motor eléctrico oculto en las cabeceros.
Peso máximo soportado aconsejable: 135 kg.
PARÁMETROS ELÉCTRICOS:
Alimentación: 240 V, +/-10 %, 50-60 Hz. Tensión de funcionamiento: 29 V DC.
Protección contra el agua y el polvo IPX4. Nivel de ruido: < 65 dB.
Funcionamiento del motor eléctrico: 15 %, máx. 2 minutos ON / 12 min. OFF.
ACCESORIOS NO INCLUIDOS: Soporte de suero, columna de suspensión.
Garantía estructura 5 años, motor 2 años.