CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAM-6160
4 planos articulados en 3 partes mediante motor con mando de mano permitiendo las funciones: Fowler, Vascular, Tren y Anti-trendelenburg.
Lecho de lamas de haya.

ESTRUCTURA:
Tubo de acero con acabado epoxi.
Base con 4 ruedas: 2 de 75 mm de diámetro con freno en el lado de los pies y 2 ruedas unidireccionales de 100 mm en la cabecera.

MEDIDAS APROXIMADAS:
Largo: 1900 mm, Ancho: 900 mm.
Sección de la espalda: 595 x 790 mm.
Sección fija: 400 x 790 mm.
Sección de las piernas: 390 x 790 mm.
Sección de los pies: 415 x 790 mm.
Respaldo regulable: 0º a 70º.
Sección piernas: 0º a 15º.
Regulación Tren y Anti-trendelenburg: 15º.
Altura regulable (230 a 730 mm) con subida recta sin desplazamiento lateral mediante motor eléctrico con mando de mano.
Peso máximo soportado aconsejable: 135 kg.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS:
Alimentación: 230 V, +/-10 %, 50-60 Hz.
Tensión de funcionamiento: 24 V DC.
Protección contra agua y polvo: IP66/IP4.
Nivel de ruido: < 65 dB.
Funcionamiento del motor eléctrico: 10 %, máx. 2 minutos ON / 18 OFF.

ACCESORIOS NO INCLUIDOS:
Soporte de suero, columna de suspensión, cabeceros y barandillas.

GARANTÍA:
Estructura: 5 años.
Motor: 2 años.