CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAM-6069.S
4 plans articulés en 3 parties via un moteur avec commande manuelle.
Surface de couchage en lattes de hêtre.
STRUCTURE : Tube en acier avec finition époxy.
Base avec 4 roues de 100 mm de diamètre, dont deux avec frein.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES : Longueur 1900, largeur 900 mm.
Section du dos 595 x 790 mm.
Section fixe 400 x 790 mm.
Section des jambes 390 x 790 mm.
Section des pieds 415 x 790 mm.
Dossier réglable de 0º à 70º, section jambes de 0º à 15º.
Hauteur réglable (410 à 800 mm) élévation droite sans déplacement latéral, via un moteur électrique avec commande manuelle.
Poids maximum conseillé : 135 kg.
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES :
Alimentation : 230 V, +/-10 %, 50-60 Hz. / Tension de fonctionnement : 24 V DC.
Niveau sonore : < 65 dB. Protection contre l'eau et la poussière IP66/IP4.
Fonctionnement du moteur électrique : 10 %, max. 2 minutes / 18 min.
ACCESSOIRES NON INCLUS : Support de perfusion et colonne de suspension.
Garantie structure 5 ans, moteur 2 ans.