CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAM-6160
4 plans articulés en 3 parties, motorisés avec commande manuelle, permettant les fonctions Fowler, Vasculaire, Trend et Anti-Trendelenburg.
Sommier à lattes en bois de hêtre.

STRUCTURE :
Tube en acier avec finition époxy.
Base avec 4 roues : 2 de 75 mm de diamètre avec frein côté pieds et 2 roues unidirectionnelles de 100 mm côté tête.

DIMENSIONS APPROXIMATIVES :
Longueur : 1900 mm, Largeur : 900 mm.
Section dorsale : 595 x 790 mm.
Section fixe : 400 x 790 mm.
Section jambes : 390 x 790 mm.
Section pieds : 415 x 790 mm.
Dossier réglable : 0º à 70º.
Section jambes : 0º à 15º.
Trendelenburg et Anti-Trendelenburg : 15º.
Hauteur réglable (230 à 730 mm) avec montée droite sans déplacement latéral, motorisée avec commande manuelle.
Poids maximum recommandé : 135 kg.

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES :
Alimentation : 230 V, +/-10 %, 50-60 Hz.
Tension de fonctionnement : 24 V DC.
Protection contre l’eau et la poussière : IP66/IP4.
Niveau sonore : < 65 dB.
Temps de fonctionnement du moteur : 10 %, max. 2 minutes ON / 18 OFF.

ACCESSOIRES NON INCLUS :
Support de perfusion, colonne de suspension, têtes et barrières latérales.

GARANTIE :
Structure : 5 ans.
Moteur : 2 ans.