CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU TABOURET T-1410.C
Tabouret pivotant.
Assise ronde de 360 mm, en panneau de fibres de bois recouvert de mousse de 50 mm et 30 kg de densité.
Dossier réglable en hauteur et en longueur, en plastique injecté avec forme anatomique, recouvert de mousse de densité 25 kg, revêtu de simili-cuir ignifuge et antibactérien.
Repose-pieds en nylon noir réglable en hauteur.
Base en nylon injecté avec 5 branches et roulettes doubles de 50 mm de diamètre injectées en nylon.
Réglage de la hauteur par colonne à gaz peinte en noir.
Hauteur minimale 615 mm – hauteur maximale 855 mm.
T-1410.E colonne à gaz chromée et base en aluminium.
T-1409.D sans dossier, colonne à gaz peinte en noir et base en nylon.
T-1409.G sans dossier, colonne à gaz chromée et base en aluminium.

Garantie 2 ans.