CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAM-6007
4 planos articulados en 3 partes mediante motor con mando de mano permitiendo las funciones: Fowler, Vascular, Tren y Anti-trendelenburg.
Cabeceros de melamina de haya.
ESTRUCTURA: Tubo de acero acabado epoxi.
Base con 4 ruedas dobles giratorias de 75 mm de diámetro con freno.
MEDIDAS APROXIMADAS: Largo exterior 2250, ancho exterior 920 mm.
Largo interior 2000, ancho interior 900 mm.
Sección de la espalda 700x790 mm. Sección fija 250x790 mm.
Sección de las piernas 350x790 mm. Sección de los pies 590x790 mm.
Respaldo regulable de 0º a 70º, sección piernas de 0º a 38º.
Regulación Tren 15º, Anti-trendelenburg 15º.
Altura regulable (70 a 650 mm.) mediante motor eléctrico con mando de mano.
Peso máximo soportado aconsejable: 135 kg.
PARÁMETROS ELÉCTRICOS:
Alimentación: 230 V, +/-10%, 50-60 Hz. Tensión de funcionamiento: 24 V DC.
Protección contra el agua y el polvo IP66/IP4. Nivel de ruido: < 65 Db.
Funcionamiento del motor eléctrico: 10%, máx. 2 minutos/18 min.
ACCESORIOS NO INCLUIDOS: Soporte de suero, columna de suspensión.
Garantía estructura 5 años, motor 2 años.