TECHNISCHE MERKMALE CAM-6068.DOMUS
4 gelenkige Ebenen in 3 Teilen mit Motor und Handsteuerung.
Bett mit Buchenlamellen.
Satz aus Kopf- und Seitenteilen aus MDF mit Buchenoptik.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidharzbeschichtung.
Basis mit 4 Rollen von 100 mm Durchmesser, zwei mit Bremse.

UNGEFÄHRE MAßE: Länge 1900 mm, Breite 900 mm.
Rückensegment 595 x 790 mm. Festes Segment 400 x 790 mm.
Beinsegment 390 x 790 mm. Fußsegment 415 x 790 mm.
Rückenlehne verstellbar von 0° bis 70°, Beinsegment von 0° bis 15°.
Höhenverstellung (410 bis 800 mm) mit gerader Hubbewegung ohne seitliche Verschiebung, mit Elektromotor und Handsteuerung.

Empfohlenes maximales Gewicht: 135 kg.

ELEKTRISCHE PARAMETER:
Stromversorgung: 230 V, +/-10 %, 50-60 Hz. Betriebsspannung: 24 V DC.
Geräuschpegel: <65 dB. Schutz gegen Wasser und Staub IP66/IP4.
Betriebszeit des Elektromotors: 10 %, max. 2 Minuten/18 Minuten.

NICHT ENTHALTENES ZUBEHÖR: Infusionshalter und Aufhängesäule
Garantie: Struktur 5 Jahre, Motor 2 Jahre.