Hinweis: Das gezeigte Bild dient nur der Veranschaulichung und entspricht nicht vollständig dem Basismodell, das einige der im Bild gezeigten Optionen nicht enthält.

TECHNISCHE DATEN CAM-6500

4 bewegliche Ebenen in 3 Teilen. Elektrische Hebung des Rücken-, Bein-, Bettbereichs, Trend- und Anti-Trendelenburg, Autokontur 30°/45° und Herzstuhl. Mechanische Hebung des Fußabschnitts.
Abnehmbares Kopfteil Modell Plus, leicht ohne Werkzeug zu demontieren.
ABS-Seitengitter. 4 Stoßfänger mit einem Durchmesser von 100 mm.
Doppelte Selbstregression zur Reduzierung des Bauchdrucks im Rücken- und Beinbereich. Antiquetschsystem im Rücken- und Beinabschnitt.
Abnehmbares Bett in doppelten Kunststoffplatten (Polypropylen), um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern.
Notablass im Rückenbereich.
Beutelhalter aus Edelstahl auf beiden Seiten des Bettes.
Möglichkeit, die Infusionsstange und das Trapez an den 4 Ecken des Bettes anzubringen.

STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung.
Basis mit 4 drehbaren Rädern von 150 mm Durchmesser mit zentraler Richtungsbremse, die durch 2 Doppelpaddel von beiden Seiten des Bettes bedient werden kann. 1 der Räder ist elektrisch leitfähig.
Individuelle Sperrung der Funktionen über die Steuerung (Schlüssel).

UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN: Innere Länge 2180 mm, innere Breite obere Seitenleiste 980 mm, untere Seitenleiste 960 mm.
Rückenbereich 820 mm. Fester Abschnitt 340 mm.
Beinabschnitt 340 mm. Fußabschnitt 500 mm.
Rückenlehne verstellbar von 0° bis 70°, Beinbereich von 0° bis 30°, Fußbereich von 0° bis 25°.
Trend- und Anti-Trendelenburg-Einstellung +17° / -17°.
Höhenverstellung (385 bis 845 mm) über Elektromotor mit Handsteuerung.
Freiraum unter der Basisstruktur 170 mm.

Empfohlene maximale Traglast: 220 kg.

ELEKTRISCHE PARAMETER:
Stromversorgung: 100/230 V AC - 50-60 Hz. Betriebsspannung: 24 V DC.
Spannungssteuerungssystem: 5 V DC.
Schutz gegen feste und flüssige Partikel: IP66.
Elektrische Batterie für autonome Bewegungen (100 Bewegungen).

OPTIONALES ZUBEHÖR NICHT ENTHALTEN:
ACC-1163: Satz von Halterungen für Zugkabel.
ACC-1164: Trapezhalter aus Edelstahl.
ACC-1166: Infusionsstange aus Edelstahl.
ACC-1167: Halterung für Monitor/Schreibtisch-Kopfteil Mod. I und II.

ACC-1168: Halterung für Sauerstoffflasche.
ACC-1169: A-4 Schreibtisch/Acryltafel.
ACC-1170: Patientenidentifikationsschild - Kopfteil aus Kunststoff Modell I/Plus.
ACC-1173: Krankenhaus-Matratze gegen Dekubitus, 1950 x 840 x 150 mm.
ACC-1174: Krankenhaus-Matratze gegen Dekubitus, 1980 x 880 x 150 mm.
ACC-6500.A: Seitengitter mit integrierter Steuerung - innen für Patienten und außen für Fachkräfte.
ACC-6500.B: Batterie.
ACC-6500.D: Doppellaufrad 150 mm.
ACC-6500.E: Nachtlicht.
ACC-6500.F: Ausziehbare Kleiderstange.
ACC-6500.G: Verlängerung für die Matratzenstütze im Fußbereich.
ACC-6500.H: Erweiterung der Funktionen vor Ort: Ausgang, vaskulär, Schock.
ACC-6500.I: Handsteuerung HB85.
ACC-6500.J: Fußsteuerung ACO - Basis (inklusive Kleiderhalter).
ACC-6500.K: 5. Richtungsrad.
ACC-6500.L: 5. Einfachrad.
ACC-6500.M: Doppelpaddel - 4 Funktionen (Heben, Senken, Herzstuhl, Untersuchungsposition).
ACC-6500.N: Einfachpedal - 2 Funktionen (Heben, Senken).
ACC-6500.O: Bremsalarm.
ACC-6500.P: Notablass - Fußbereich.
ACC-6500.Q: Metallische Seitengitter.
ACC-6500.R: Feststehendes Kopfteil an der Basis.
ACC-6500.S: Feste HPL-Liegefläche.
ACC-6500.U: RX-HPL-Halterung - Rückenbereich.
ACC-6500.V: Urimeter-Schiene aus Edelstahl.
ACC-6500.X: Kunststoffabdeckung für die Basisstruktur.
ACC-6500.Z: Patientenerkennungssensor.

Garantie: Struktur 5 Jahre, Motor 2 Jahre.