TECHNISCHE MERKMALE CAM-HC02 / CAM-HC02.3 / CAM-HC04
4 gelenkige Ebenen in 3 Teilen, angetrieben durch einen Motor mit Handsteuerung, ermöglichen die Positionen Fowler, vaskulär, halbliegend und Beinflexion.
Bett mit Buchenlamellen.
Kopfteil mit Holzleiste und Melamin-Innenverkleidung. Barrieren aus laminiertem MDF.
STRUKTUR: Stahlrohr mit Epoxidharzbeschichtung.
CAM-HC02: Feste Höhe, mit 4 Edelstahlfüßen.
CAM-HC02.3: Feste Höhe, mit 4 drehbaren Doppelrollen von 75 mm Durchmesser, 2 davon mit Bremse.
CAM-HC04: Höhenverstellbar (410 bis 800 mm) durch Elektromotor mit Handsteuerung. Basis mit 4 Rollen von 100 mm Durchmesser, 2 davon mit Bremse.
UNGEFÄHRE MAßE: Länge 1900 mm, Breite 900 mm.
Rückensektion 595 x 790 mm. Feste Sektion 400 x 790 mm.
Beinsektion 390 x 790 mm. Fußsektion 415 x 790 mm.
Rückenlehne verstellbar von 0° bis 70°, Beinsektion von 0° bis 15°.
Empfohlenes maximales Traggewicht: 135 kg.
ELEKTRISCHE PARAMETER:
Stromversorgung: 220 V, +/-10 %, 50-60 Hz. Betriebsspannung: 24 V DC.
Geräuschpegel: <65 dB. Schutz gegen Wasser und Staub IP44.
Betriebszeit des Elektromotors: 10 %, max. 2 Minuten/18 Minuten.
Garantie: Struktur 5 Jahre, Motor 2 Jahre.