TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN SIL-1380

Stuhl, der es ermöglicht, Patienten bequem für Blutentnahmen, Schmerzbehandlungen, Dialyse, onkologische Therapien und ähnliche Behandlungen zu positionieren.

Stuhl mit 3 Segmenten, die über 3 Motoren mit Handsteuerung eingestellt werden.
Kopfkissen.
POLSTERUNG: 16 mm MDF-Platte, Rückenlehne und Sitz mit 50 mm Schaumstoff, Dichte 30 kg, plus 200 mm viskoelastischem Schaumstoff, Armlehnen und Beinauflagen 23 kg, überzogen mit schwer entflammbarem, antibakteriellem Kunstleder.
Seitliche Armlehnen, die eine seitliche Rotation um 90° und eine vertikale Rotation um 160° mittels Gasfedern ermöglichen.
Die Schock- oder Trendelenburg-Position kann automatisch erreicht werden, ebenso wie die Bettposition mittels einer Kontrollvorrichtung (optional, nicht enthalten).
STRUKTUR: Basis aus Stahlrohr mit Epoxidbeschichtung, Abdeckung aus PS-Polystyrol.
Basis mit 4 Rädern Ø 125 mm, mit zentralem und richtungsweisendem Bremssystem, bedient durch 2 Doppelpaddel, zugänglich von beiden Seiten des Stuhls.
UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN:
Außen: Länge im Liegen 2055 mm. Breite 970 mm. Innen: Breite 600 mm.
Rückenlehne 890x600 mm. Sitzbereich 560x600 mm.
Beinbereich 605x600 mm.
Armlehnen 580x145 mm.
Rückenlehne verstellbar von 0° bis 90°, Sitz von 0° bis 25°, Beinbereich von 0° bis 45°.
Trendelenburg-Verstellung 15°.
Höhenverstellbar (600 bis 850 mm), vertikal ohne seitliche Verschiebung, über Elektromotor mit Handsteuerung.
Maximale empfohlene Belastung: 200 kg.
Stuhlgewicht: 110 kg.
ELEKTRISCHE PARAMETER:
Stromversorgung: 230 V, +/-10%, 50-60 Hz. Betriebsspannung: 24 V DC.
Schutz gegen Wasser und Staub IP54. Geräuschpegel: <65 dB.
Betriebsdauer des Elektromotors: 10%, max. 2 Minuten/18 min.
NICHT ENTHALTENE ZUBEHÖRTEILE:
ACC-1380.A (Rollenhalter und Griff) / ACC-1380.B (Halterung und Infusionsstange).
ACC-1380.C (Dokumentenhalter) / ACC-1380.D (Batterie).
ACC-1380.E (Nachtlicht) / ACC-1380.F (USB-Anschluss).
ACC-1380.G (Überwachungssteuerung) / ACC-1380.H (Notknopf).
ACC-1380.I (Fußstützsystem).

Garantie Struktur 5 Jahre, Motor 2 Jahre.