CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAM-6068.DOMUS
4 planos articulados en 3 partes mediante motor con mando de mano.
Lecho de lamas de haya.
Conjunto de cabeceros y barandillas de MDF acabado haya.
ESTRUCTURA: Tubo de acero acabado epoxi.
Base con 4 ruedas de 100 mm de diámetro, dos con freno.

MEDIDAS APROXIMADAS: Largo 1900 mm, ancho 900 mm.
Sección de la espalda 595 x 790 mm. Sección fija 400 x 790 mm.
Sección de las piernas 390 x 790 mm. Sección de los pies 415 x 790 mm.
Respaldo regulable de 0º a 70º, sección piernas de 0º a 15º.
Altura regulable (410 a 800 mm) subida recta sin desplazamiento lateral, mediante motor eléctrico con mando de mano.

Peso máximo soportado aconsejable: 135 kg.

PÁRAMETROS ELÉCTRICOS:
Alimentación: 230 V, +/-10 %, 50-60 Hz. Tensión de funcionamiento: 24 V DC.
Nivel de ruido: <65 dB. Protección contra el agua y el polvo IP66/IP4.
Funcionamiento del motor eléctrico: 10 %, máx. 2 minutos/18 minutos.

ACCESORIOS NO INCLUIDOS: Soporte de suero y columna de suspensión
Garantía estructura 5 años, motor 2 años.