CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAM-6069-CB
4 planos articulados en 3 partes mediante motor con mando de mano.
2 Cabeceros.
Barandillas laterales plegables.
Lecho de lamas de haya.
ESTRUCTURA: Tubo de acero acabado epoxi.
Base con 4 ruedas de 100 mm. de diámetro, dos con freno.
MEDIDAS APROXIMADAS: Largo 1900, ancho 900 mm.
Sección de la espalda 595 x 790 mm.
Sección fija 400 x 790 mm.
Sección de las piernas 390 x 790 mm.
Sección de los pies 415 x 790 mm.
Respaldo regulable de 0º a 70º, sección piernas de 0º a 15º.
Altura regulable (410 a 800 mm.) subida recta sin desplazamiento lateral, mediante motor eléctrico con mando de mano.
Peso máximo soportado aconsejable: 135 kg.
PARÁMETROS ELÉCTRICOS:
Alimentación: 230 V, +/-10 %, 50-60 Hz. / Tensión de funcionamiento: 24 V DC.
Nivel de ruido: < 65 dB. Protección contra el agua y el polvo IP66/IP4.
Funcionamiento del motor eléctrico: 10 %, máx. 2 minutos / 18 min.
ACCESORIOS NO INCLUIDOS: Soporte de suero y columna de suspensión.
Garantía estructura 5 años, motor 2 años.