Nota: la imagen mostrada es una demostración y no se corresponde totalmente con el modelo básico, que no incluye algunas de las opciones de la imagen.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAM-6500
4 planos articulados en 3 partes. Elevación eléctrica de la sección de la espalda, las piernas, el lecho, tren y anti-Trendelenburg, autocontour 30º/45º y silla cardiaca. Elevación mecánica de la sección de los pies.
Cabecero extraíble modelo Plus, fácil de desmontar (sin herramientas).
Barandillas de ABS. 4 paragolpes con un diámetro de 100 mm.
Doble auto-regresión para reducir la presión abdominal en la sección de la espalda y de las piernas. Sistema antiaplastamiento en las secciones de espalda y piernas.
Lecho desmontable en paneles dobles de plástico (polipropileno), para facilitar la limpieza y desinfección.
Descarga de emergencia en la sección de la espalda.
Soporte para bolsas de orina de acero inoxidable a ambos lados de la cama.
Posibilidad de acoplar la varilla de suero y el trapecio a las 4 esquinas de la cama.
ESTRUCTURA: Tubo de acero acabado epoxi.
Base con 4 ruedas giratorias de 150 mm de diámetro con freno centralizado direccional accionado por 2 pedales dobles accesibles desde ambos lados de la cama. 1 de las ruedas es electroconductora.
Bloqueo individual de las funciones en el mando (llave).

MEDIDAS APROXIMADAS: Largo interior 2180 mm, ancho interior barandilla superior 980 mm, barandilla inferior 960 mm.
Sección de la espalda 820 mm. Sección fija 340 mm.
Sección de las piernas 340 mm. Sección de los pies 500 mm.
Respaldo regulable de 0º a 70º, sección piernas de 0º a 30º, sección de los pies de 0º a 25º.
Regulación Tren y anti-Trendelenburg +17º / -17º.
Altura regulable (385 a 845 mm) mediante motor eléctrico con mando de mano.
Espacio libre bajo la estructura de la base 170 mm.

Peso máximo soportado aconsejable: 220 kg.

PÁRAMETROS ELÉCTRICOS:
Alimentación: 100/230 V CA - 50-60 Hz. Tensión de funcionamiento: 24 V CC.
Sistema de control de la tensión eléctrica: 5 V CC.
Protección contra partículas sólidas y líquidas: IP66.
Batería eléctrica para movimientos autónomos (100 movimientos).

ACCESORIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS:
ACC-1163: Juego de soporte para cables de tracción.
ACC-1164: Soporte de trapecio en acero inoxidable.
ACC-1166: Varilla de suero en acero inoxidable.
ACC-1167: Soporte para monitor/escritorio-Cab. mod. I y II.
ACC-1168: Soporte para botella de oxígeno.
ACC-1169: A-4 escritorio/tablero acrílico.
ACC-1170: Placa de identificación del paciente - cabecero en plástico modelo I/plus.
ACC-1173: Colchón hospitalario antiescaras, 1950 x 840 x 150 mm.
ACC-1174: Colchón hospitalario antiescaras, 1980 x 880 x 150 mm.
ACC-6500.A: Barandilla con mando integrado - interior para el paciente y exterior para el profesional.
ACC-6500.B: Batería.
ACC-6500.D: Rueda doble de 150 mm.
ACC-6500.E: Luz nocturna.
ACC-6500.F: Soporte de ropa extensible.
ACC-6500.G: Extensible para soporte de colchón en la sección de los pies.
ACC-6500.H: Ampliación in situ de las funciones: Salida, vascular, choque.
ACC-6500.I: Mando de mano HB85.
ACC-6500.J: Mando ACO a los pies de la cama - básico (incluye soporte para ropa).
ACC-6500.K: 5ª rueda direccional.
ACC-6500.L: 5ª rueda simple.
ACC-6500.M: Pedal doble - 4 funciones (subida, bajada, silla cardiaca, posición de examen).
ACC-6500.N: Pedal simple - 2 funciones (subida, bajada).
ACC-6500.O: Alarma de frenado.
ACC-6500.P: Descarga de emergencia - sección de los pies.
ACC-6500.Q: Barandillas laterales metálicas.
ACC-6500.R: Cabecero fijo en la base.
ACC-6500.S: Lecho fijo HPL.
ACC-6500.U: Soporte RX HPL - sección de la espalda.
ACC-6500.V: Rail urimeter en acero inoxidable.
ACC-6500.X: Cubierta de plástico para la estructura de la base.
ACC-6500.Z: Sensor de detección de pacientes.

Garantía: estructura 5 años, motor 2 años.