CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAM-HC02 / CAM-HC02.3 / CAM-HC04
4 plans articulados en 3 partes mediante motor con mando manual, lo que permite las posiciones de Fowler, vascular, semiacostado y flexión de piernas.
Lecho de láminas de haya.
Cabeceros con moldura de madera e interior en melamina. Barandillas de MDF laminado.
ESTRUCTURA: Tubo de acero con acabado epoxi.
CAM-HC02: Altura fija, con 4 patas de acero inoxidable.
CAM-HC02.3: Altura fija, con 4 ruedas dobles giratorias de 75 mm de diámetro, 2 de ellas con freno.
CAM-HC04: Altura regulable (410 a 800 mm) mediante motor eléctrico con mando manual. Base con 4 ruedas de 100 mm de diámetro, 2 con freno.
MEDIDAS APROXIMADAS: Largo 1900 mm, ancho 900 mm.
Sección de la espalda 595 x 790 mm. Sección fija 400 x 790 mm.
Sección de las piernas 390 x 790 mm. Sección de los pies 415 x 790 mm.
Respaldo regulable de 0° a 70°, sección de piernas de 0° a 15°.
Peso máximo soportado aconsejable: 135 kg.
PARÁMETROS ELÉCTRICOS:
Alimentación: 220 V, +/-10 %, 50-60 Hz. Tensión de funcionamiento: 24 V CC.
Nivel de ruido: <65 dB. Protección contra el agua y el polvo IP44.
Funcionamiento del motor eléctrico: 10 %, máx. 2 minutos/18 min.
Garantía: estructura 5 años, motor 2 años.