CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIL-1380

Sillón que permite colocar cómodamente a los pacientes para la extracción de sangre, tratamiento del dolor, diálisis, terapias oncológicas y otros tipos de tratamientos similares.

Sillón de 3 cuerpos que se regulan mediante 3 motores con mando de mano.
Cojín reposacabezas.
TAPIZADO: tablero MDF de 16 mm, respaldo y asiento recubiertos de espuma de 50 mm, densidad 30 kg, más 200 mm de espuma viscoelástica, reposabrazos y reposapiernas de 23 kg. Revestidos de polipiel ignífuga, antibacteriana.
Brazos laterales ajustables que permiten la rotación lateral 90º y vertical 160º mediante resortes de gas.
La posición de Shock o Trendelenburg puede alcanzarse automáticamente, pero también la posición cama utilizando un control supervisor (opcional, no incluido).
ESTRUCTURA: Base de tubo de acero acabado epoxi, cubierta de poliestireno PS.
Base con 4 ruedas de 125 mm Ø, con freno centralizado y direccional, accionados por 2 pedales dobles, accesibles desde ambos lados del sillón.
MEDIDAS APROX:
Exterior: largo acostado 2.055 mm. Ancho 970 mm. Interior: ancho 600 mm.
Sección de la espalda 890x600 mm. Sección del asiento 560x600 mm.
Sección de las piernas 605x600 mm.
Reposabrazos 580x145 mm.
Regulación respaldo de 0º a 90º, asiento 0º a 25º, sección piernas 0º a 45º.
Regulación Trendelenburg 15º.
Altura regulable (600 a 850 mm) subida recta sin desplazamiento lateral, mediante motor eléctrico con mando de mano.
Peso máximo soportado aconsejable: 200 kg.
Peso del sillón: 110 kg.
PÁRAMETROS ELÉCTRICOS:
Alimentación: 230 V, +/-10%, 50-60 Hz. Tensión de funcionamiento: 24 V DC.
Protección contra el agua y el polvo IP54. Nivel de ruido: <65 dB.
Funcionamiento del motor eléctrico: 10%, máx. 2 minutos/18 min.
ACCESORIOS NO INCLUIDOS:
ACC-1380.A (Portarrollos y asa) / ACC-1380.B (Soporte y varilla intravenosa).
ACC-1380.C (Portadocumentos) / ACC-1380.D (Batería).
ACC-1380.E (Luz de noche) / ACC-1380.F (Conexión USB).
ACC-1380.G (Mando de supervisión) / ACC-1380.H (Botón de emergencia).
ACC-1380.I (Sistema de reposapiés).

Garantía estructura 5 años, motor 2 años.