CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAM-6043.1071.S / CAM-6043.1071.CB
6043.1071.S Sans têtes ni barrières latérales
6043.1071.CB. Avec têtes et barrières latérales pliables
4 plans articulés en 3 parties avec moteur et commande manuelle.
Lit en lattes de hêtre.
STRUCTURE : Tube en acier avec finition époxy.

4 pieds hauteur fixe 455 mm, en acier avec finition époxy.

DIMENSIONS APPROXIMATIVES : Longueur 1900 mm, largeur 900 mm, hauteur 500 mm.
Section dos 595 x 790 mm. Section fixe 400 x 790 mm.
Section jambes 390 x 790 mm. Section pieds 415 x 790 mm.
Dossier réglable de 0° à 70°, section jambes de 0° à 15°.

Poids maximum recommandé : 135 kg. Poids net : 45 kg.

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES :
Alimentation : 230 V, +/-10 %, 50-60 Hz. Tension de fonctionnement : 24 V CC.
Niveau sonore : <65 dB. Protection contre l’eau et la poussière IP66/IP4.
Fonctionnement du moteur électrique : 10 %, max. 2 minutes/18 minutes.

Garantie : structure 5 ans, moteur 2 ans.