Remarque : L'image présentée est une démonstration et ne correspond pas entièrement au modèle de base, qui ne comprend pas certaines des options illustrées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAM-6500

4 plans articulés en 3 parties. Élévation électrique de la section du dos, des jambes, du lit, Trend et anti-Trendelenburg, autocontour 30°/45° et fauteuil cardiaque. Élévation mécanique de la section des pieds.
Tête de lit amovible modèle Plus, facile à démonter (sans outils).
Barrières en ABS. 4 pare-chocs d’un diamètre de 100 mm.
Double auto-régression pour réduire la pression abdominale au niveau du dos et des jambes. Système anti-écrasement dans les sections du dos et des jambes.
Lit amovible en panneaux plastiques doubles (polypropylène), pour faciliter le nettoyage et la désinfection.
Décharge d’urgence au niveau du dos.
Support pour poches urinaires en acier inoxydable des deux côtés du lit.
Possibilité de fixer la tige de perfusion et le trapèze aux 4 coins du lit.

STRUCTURE : Tube en acier avec finition époxy.
Base avec 4 roues pivotantes de 150 mm de diamètre avec frein centralisé directionnel, actionné par 2 pédales doubles accessibles des deux côtés du lit. 1 des roues est électroconductrice.
Blocage individuel des fonctions sur la commande (clé).

DIMENSIONS APPROXIMATIVES : Longueur intérieure 2180 mm, largeur intérieure barrière supérieure 980 mm, barrière inférieure 960 mm.
Section du dos 820 mm. Section fixe 340 mm.
Section des jambes 340 mm. Section des pieds 500 mm.
Dossier réglable de 0° à 70°, section des jambes de 0° à 30°, section des pieds de 0° à 25°.
Réglage Trend et anti-Trendelenburg +17° / -17°.
Hauteur réglable (385 à 845 mm) par moteur électrique avec commande manuelle.
Espace libre sous la structure de la base 170 mm.

Poids maximal recommandé : 220 kg.

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES :
Alimentation : 100/230 V CA - 50-60 Hz. Tension de fonctionnement : 24 V CC.
Système de contrôle de la tension : 5 V CC.
Protection contre les particules solides et liquides : IP66.
Batterie électrique pour mouvements autonomes (100 mouvements).

ACCESSOIRES OPTIONNELS NON INCLUS :
ACC-1163 : Jeu de supports pour câbles de traction.
ACC-1164 : Support de trapèze en acier inoxydable.
ACC-1166 : Tige de perfusion en acier inoxydable.
ACC-1167 : Support pour moniteur/bureau - tête Mod. I et II.

ACC-1168 : Support pour bouteille d'oxygène.
ACC-1169 : Bureau A-4 / tableau acrylique.
ACC-1170 : Plaque d'identification du patient - tête en plastique Modèle I/Plus.
ACC-1173 : Matelas hospitalier anti-escarres, 1950 x 840 x 150 mm.
ACC-1174 : Matelas hospitalier anti-escarres, 1980 x 880 x 150 mm.
ACC-6500.A : Barrière avec commande intégrée - intérieure pour le patient et extérieure pour le professionnel.
ACC-6500.B : Batterie.
ACC-6500.D : Roue double de 150 mm.
ACC-6500.E : Lumière nocturne.
ACC-6500.F : Support extensible pour vêtements.
ACC-6500.G : Extension pour support de matelas dans la section des pieds.
ACC-6500.H : Extension des fonctions sur site : Sortie, vasculaire, choc.
ACC-6500.I : Commande manuelle HB85.
ACC-6500.J : Commande ACO aux pieds du lit - basique (inclut un support pour vêtements).
ACC-6500.K : 5ème roue directionnelle.
ACC-6500.L : 5ème roue simple.
ACC-6500.M : Pédale double - 4 fonctions (montée, descente, fauteuil cardiaque, position d’examen).
ACC-6500.N : Pédale simple - 2 fonctions (montée, descente).
ACC-6500.O : Alarme de freinage.
ACC-6500.P : Décharge d’urgence - section des pieds.
ACC-6500.Q : Barrières latérales métalliques.
ACC-6500.R : Tête de lit fixe à la base.
ACC-6500.S : Plateau fixe HPL.
ACC-6500.U : Support RX HPL - section du dos.
ACC-6500.V : Rail urimètre en acier inoxydable.
ACC-6500.X : Couverture en plastique pour la structure de la base.
ACC-6500.Z : Capteur de détection des patients.

Garantie : structure 5 ans, moteur 2 ans.