CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAM-HC02 / CAM-HC02.3 / CAM-HC04
4 plans articulés en 3 parties avec moteur commandé à la main, permettant les positions Fowler, vasculaire, semi-allongée et flexion des jambes.
Lit en lattes de hêtre.
Têtes de lit avec moulure en bois et intérieur en mélamine. Barrières en MDF stratifié.
STRUCTURE : Tube en acier avec finition époxy.
CAM-HC02 : Hauteur fixe, avec 4 pieds en acier inoxydable.
CAM-HC02.3 : Hauteur fixe, avec 4 roulettes doubles pivotantes de 75 mm de diamètre, dont 2 avec frein.
CAM-HC04 : Hauteur réglable (410 à 800 mm) par moteur électrique avec commande manuelle. Base avec 4 roulettes de 100 mm de diamètre, 2 avec frein.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES : Longueur 1900 mm, largeur 900 mm.
Section dos 595 x 790 mm. Section fixe 400 x 790 mm.
Section jambes 390 x 790 mm. Section pieds 415 x 790 mm.
Dossier réglable de 0° à 70°, section jambes de 0° à 15°.
Poids maximum conseillé : 135 kg.
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES :
Alimentation : 220 V, +/-10 %, 50-60 Hz. Tension de fonctionnement : 24 V CC.
Niveau sonore : <65 dB. Protection contre l’eau et la poussière IP44.
Fonctionnement du moteur électrique : 10 %, max. 2 minutes/18 minutes.
Garantie : structure 5 ans, moteur 2 ans.