CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SIL-1380

Fauteuil permettant de positionner confortablement les patients pour les prélèvements sanguins, la gestion de la douleur, la dialyse, les thérapies oncologiques et d'autres types de traitements similaires.

Fauteuil à 3 sections réglables à l'aide de 3 moteurs avec commande manuelle.
Coussin repose-tête.
REVÊTEMENT : panneau MDF de 16 mm, dossier et siège recouverts de mousse de 50 mm, densité 30 kg, plus 200 mm de mousse viscoélastique, accoudoirs et repose-jambes 23 kg, recouverts de similicuir ignifuge et antibactérien.
Accoudoirs latéraux réglables permettant une rotation latérale de 90° et une rotation verticale de 160° grâce à des ressorts à gaz.
La position de choc ou Trendelenburg peut être atteinte automatiquement, ainsi que la position lit, à l'aide d'une commande de supervision (en option, non incluse).
STRUCTURE : Base en tube d'acier avec finition époxy, couvercle en polystyrène PS.
Base avec 4 roues de 125 mm Ø, avec frein centralisé et directionnel, actionnés par 2 pédales doubles accessibles depuis les deux côtés du fauteuil.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES :
Extérieur : longueur en position allongée 2055 mm. Largeur 970 mm. Intérieur : largeur 600 mm.
Section du dossier 890x600 mm. Section du siège 560x600 mm.
Section des jambes 605x600 mm.
Accoudoirs 580x145 mm.
Réglage du dossier de 0° à 90°, siège de 0° à 25°, section des jambes de 0° à 45°.
Réglage Trendelenburg 15°.
Hauteur réglable (600 à 850 mm), montée droite sans déplacement latéral, via un moteur électrique avec commande manuelle.
Poids maximum conseillé : 200 kg.
Poids du fauteuil : 110 kg.
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES :
Alimentation : 230 V, +/-10 %, 50-60 Hz. Tension de fonctionnement : 24 V DC.
Protection contre l'eau et la poussière IP54. Niveau sonore : <65 dB.
Fonctionnement du moteur électrique : 10 %, max. 2 minutes/18 min.
ACCESSOIRES NON INCLUS :
ACC-1380.A (Porte-rouleaux et poignée) / ACC-1380.B (Support et tige IV).
ACC-1380.C (Porte-documents) / ACC-1380.D (Batterie).
ACC-1380.E (Lampe de nuit) / ACC-1380.F (Connexion USB).
ACC-1380.G (Commande de supervision) / ACC-1380.H (Bouton d'urgence).
ACC-1380.I (Système de repose-pieds).

Garantie structure 5 ans, moteur 2 ans.