CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  	SIL-1360

Sillón diseñado para que los usuarios descansen en posición sentada, tumbada o semiacostada, también para administrar suero o extraer sangre.

Dispone de un asa en el respaldo para empujar el sillón.

Respaldo, asiento y reposapiernas tapizados de espuma densidad 30 kg. En el asiento y 23 kg. en el respaldo, recubiertos de polipel.

Respaldo y piecero articulados por resortes de gas.

Apoyabrazos cromados, soporte en poliuretano inyectado, se regulan en altura manualmente accionando la palanca lateral, en la altura más baja están aproximadamente a la altura del asiento, no son extraibles.

Estructura de acero con acabado en pintura epoxi.

Base sobre 4 ruedas de plástico de 125 mm. Con freno y 1 direccional.

Medidas del respaldo: 785x520 mm.

Medidas del asiento:   480x520 mm.

Medidas del piecero:   290x440 mm.

Largo y ancho total:  1688x664 mm.

Peso maximo soportado: 150 kg.

Peso neto: 33 kg